# helloworld 汇编与 DEBUG 操作作业

本作业用两种方式输出 helloworld：第一种将汇编源代码经 MASM 汇编和 LINK 链接生成 EXE；第二种在 DEBUG 中用 E 命令直接写入机器码和字符串后执行。两种方式均已在 DOSBox 中实际运行成功。

实验环境为 DOSBox 0.74-3、MASM 5.10、LINK 3.65 和兼容传统命令的 DEBUG 2.50。程序均使用 16 位实模式 DOS 指令。

# 传统方式的源码与执行

HELLO.ASM 的完整有效代码如下。字符串以美元符号作为 DOS 09h 功能的结束标记；0Dh、0Ah 分别表示回车和换行。

.MODEL SMALL
.STACK 100h
.DATA
message DB 'helloworld', 0Dh, 0Ah, '$'
.CODE
start:
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    mov dx, OFFSET message
    mov ah, 09h
    int 21h
    mov ax, 4C00h
    int 21h
END start

## 汇编和链接命令

将作业目录挂载为 DOSBox 的 C 盘后，在 DOS 提示符输入以下命令。末尾的分号让其余汇编和链接选项使用默认值。

tools\masm HELLO.ASM;
tools\link HELLO.OBJ;
HELLO

实际输出为 helloworld，随后换行。MASM 日志显示 0 Warning Errors、0 Severe Errors，链接成功。提交的 HELLO.EXE 是这份源码实际生成的 DOS MZ 可执行文件。

# 用 U 查看机器码与源代码关系

在 DOS 提示符输入 tools\debug HELLO.EXE，进入 DEBUG 后依次执行以下命令。U 用于反汇编；两个 T 先执行数据段初始化，随后 D 检查字符串，G 运行余下程序。

r
u cs:0000 0010
t
t
d ds:0002 000e
g
q

下表逐条对应本次 DEBUG U 的真实输出。代码段为 073Eh，数据段基址为 073Fh。再次加载时段地址可能改变，应使用 CS 和 DS 引用当前段。

| 偏移 | 机器码 | 反汇编指令 | 对应源代码及作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 | B8 3F 07 | MOV AX,073F | mov ax,@data，取得本次装载的数据段基址 |
| 0003 | 8E D8 | MOV DS,AX | mov ds,ax，初始化数据段寄存器 |
| 0005 | BA 02 00 | MOV DX,0002 | mov dx,OFFSET message，取得字符串在 DGROUP 内的偏移 |
| 0008 | B4 09 | MOV AH,09 | 选择 DOS 09h 字符串输出功能 |
| 000A | CD 21 | INT 21 | 按 DS:DX 指向的地址输出字符串，遇到 $ 停止 |
| 000C | B8 00 4C | MOV AX,4C00 | AH=4Ch 选择退出功能，AL=00h 表示成功 |
| 000F | CD 21 | INT 21 | 退出被调试程序，返回 DEBUG |

MASM 在目标文件中为 @data 保留重定位信息；链接器和装载器最终确定段地址，所以运行时看到的是 073Fh。本次链接中 message 在 DGROUP 内的偏移为 0002h，因此 DX 为 0002h，并不总是 0000h。

执行两个 T 后，DS 已正确设置。D 命令显示从 DS:0002 开始的 13 个字节，其中 24h 是美元符号。G 的实际输出记录为：

-g
helloworld

Program terminated normally (0000)
-q

完整、未经改写的本次 DEBUG 记录保存在 EXEU.LOG。

# 用 E 直接写入代码和数据

在 DOS 提示符输入 tools\debug，启动时不加载 EXE。先用 R 查看寄存器，本次初始 CS、DS、SS、ES 均为 0724h，IP 为 0100h。然后在 DEBUG 的 - 提示符后逐行输入以下命令。提示符本身不用输入。

r
e 100 0e 1f ba 20 01 b4 09 cd 21 b8 00 4c cd 21
e 120 68 65 6c 6c 6f 77 6f 72 6c 64 0d 0a 24
u 100 10d
d 120 12c
g=100
q

DEBUG 中的数值默认按十六进制解释。第一个 E 从偏移 0100h 写入 14 字节机器码，覆盖到 010Dh；第二个 E 从 0120h 写入 13 字节字符串，覆盖到 012Ch，两部分不重叠。

| 偏移 | 机器码 | 反汇编指令 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | 0E | PUSH CS | 将代码段值压栈 |
| 0101 | 1F | POP DS | 令 DS=CS，使字符串与代码使用同一段 |
| 0102 | BA 20 01 | MOV DX,0120 | 让 DS:DX 指向 E 命令写入的字符串 |
| 0105 | B4 09 | MOV AH,09 | 选择 DOS 字符串输出功能 |
| 0107 | CD 21 | INT 21 | 输出到美元符号之前为止 |
| 0109 | B8 00 4C | MOV AX,4C00 | 设置 DOS 退出功能和返回码 0 |
| 010C | CD 21 | INT 21 | 正常退出被调试程序 |

8086 的多字节立即数采用小端次序，因此 BA 后的 20 01 表示 0120h，而 B8 后的 00 4C 表示 4C00h。PUSH CS 与 POP DS 成对使用，栈指针会恢复原值。

字符串字节为 68 65 6C 6C 6F 77 6F 72 6C 64 0D 0A 24，即 helloworld、回车、换行和结束标记 $。美元符号不输出。G=100 指定从 CS:0100h 开始运行。

# 直接写内存方式的实际记录

以下为 MEME.LOG 中从写入机器码到正常退出的实际记录。自动验证时，DEBUG 通过输入重定向依次读取 MEME.IN 中的同一组命令；这与在提示符后逐行输入对应命令的效果一致。

-e 100 0e 1f ba 20 01 b4 09 cd 21 b8 00 4c cd 21
-e 120 68 65 6c 6c 6f 77 6f 72 6c 64 0d 0a 24
-u 100 10d
0724:0100 0E                PUSH    CS
0724:0101 1F                POP     DS
0724:0102 BA2001            MOV     DX,0120
0724:0105 B409              MOV     AH,09
0724:0107 CD21              INT     21
0724:0109 B8004C            MOV     AX,4C00
0724:010C CD21              INT     21
-d 120 12c
0724:0120  68 65 6C 6C 6F 77 6F 72-6C 64 0D 0A 24          helloworld..$
-g=100
helloworld

Program terminated normally (0000)
-q

## 验证与提交文件

传统方式直接运行的输出为 12 字节，即 10 个字母 helloworld 加回车换行。两次 DEBUG 执行均实际输出 helloworld，并报告 Program terminated normally (0000)。机器码和数据内容与上文逐项核对一致。

提交材料包含 HELLO.ASM、HELLO.EXE 和本操作文档。源码与 EXE 对应第一项要求；本操作文档记录了直接用 E 写入代码和数据并执行的完整流程，对应第二项要求。原始日志 EXEU.LOG、MEME.LOG 和一键演示脚本位于外层作业目录，便于复现。

DEBUG 中 E 表示写内存，U 表示反汇编，D 表示查看内存，R 表示查看寄存器，T 表示单步，G 表示执行，Q 表示退出 DEBUG。第二种方式没有使用 A 命令，也没有预先加载第一种方式的 EXE。